LPWAN-Regentonmeter voor Regenwater buffering

HAN_, ESE-Portfolio opdracht IoT

Nasser Abdulal

Inhoud

Aanleiding	2

Infrastructuur	3

Bereik	3

Schaalbaarheid	3

Betrouwbaarheid	3

Dataverbruik	4

Energieverbruik	4

Kosten	5

Vergelijkingstabel	5

Conclusie en advies	6

Bibliografie	7

# Aanleiding

Gemeente Apeldoorn heeft steeds vaker last van wateroverlast door extreme regenval, doordat het riool de grote hoeveelheden regenwater niet aankan.
Om dit te voorkomen, wordt regenwater afgekoppeld van het riool en teruggegeven aan de natuur.
Dit kan bovengronds (bijv. naar de tuin) of ondergronds (bijv. grindkoffer of infiltratiekrat).
De gemeente stimuleert inwoners met subsidies om hun regenpijp af te koppelen en wil meten hoeveel water zo wordt opgevangen om het effect daarvan te controleren.
Hiervoor wordt de “Regentonmeter” ontwikkeld: een systeem met sensoren oftewel IoT-node, server en app dat inzicht geeft in de hoeveelheid opgeslagen regenwater.

Dit systeem maakt gebruik van een LPWAN-technologie. In deze onderzoekverslag wordt onderzocht welke van de beschikbare LPWAN-Standaarden en netwerkproviders meest geschikt zijn als een communicatietechniek voor het realiseren van ons systeem op basis van vastgestelde kerneigenschappen. Ten behoeve van de selectie van een LPWAN-standaard worden de technologieën LORAWAN , NB-IoT en LTE-Cat-Mmet elkaar vergeleken.

Voor de vergelijking van LPWAN-technologieën worden de eigenschappen infrastructuur, energiegebruik en kosten gehanteerd (Welling, 2025, p. 12). Bij de beoordeling van de infrastructuur wordt gekeken naar bereik, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en dataverbruik. Het bereik moet voldoende zijn voor de omgeving van Apeldoorn. Schaalbaarheid is van belang om het netwerk in geval van uitbreiding verder uit te kunnen breiden. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de zekerheid waarmee data wordt verzonden zonder verlies. Het dataverbruik speelt een rol bij het beperken van zowel de kosten als het energieverbruik, aangezien realtime data niet vereist is. Voor het energiegebruik is vastgesteld dat de node op een batterij moet kunnen functioneren. Daarom wordt onderzocht welke communicatietechniek het meest energie-efficiënt is. Bij de kosten wordt gezocht naar de meest economisch verantwoorde oplossing.

# Infrastructuur

### Bereik

Voor het waterbuffersysteem is voldoende bereik noodzakelijk, zodat meetgegevens vanuit woningen binnen de gemeente Apeldoorn betrouwbaar kunnen worden verzonden.

LoRaWAN biedt een bereik van enkele kilometers in stedelijke gebieden en meer dan tien kilometer in landelijke gebieden. Daarnaast is binnen Apeldoorn via The Things Network (TTN) al een aanzienlijke netwerkdekking aanwezig (OpenStreetMap, 2025). LoRaWAN-KPN maakt gebruik van dezelfde technologie en biedt vergelijkbare dekking.

NB-IoT en LTE-M maken gebruik van bestaande mobiele netwerken van telecomproviders en beschikken daardoor eveneens over een goede landelijke dekking (vodafone, n.d.). Omdat het systeem binnen de gemeente Apeldoorn wordt toegepast, voldoen alle onderzochte technologieën aan de gestelde eisen voor bereik.

### Schaalbaarheid

Het systeem moet in de toekomst kunnen worden uitgebreid naar meer woningen zonder grote aanpassingen aan de infrastructuur.

LoRaWAN-TTN kan eenvoudig worden uitgebreid door extra gateways toe te voegen. Hierdoor blijft het netwerk flexibel en kan de capaciteit worden vergroot wanneer meer meetpunten worden aangesloten. LoRaWAN-KPN biedt vergelijkbare mogelijkheden, maar vereist toegang tot het commerciële netwerk (kpn, n.d.).

NB-IoT ondersteunt tot 200.000 apparaten per cel en is daardoor zeer geschikt voor grootschalige implementaties (Landström, Hammarwall , Westerberg, & Bergström , 2016). LTE-M maakt eveneens gebruik van bestaande mobiele infrastructuur en kan daardoor zonder aanvullende netwerkuitbreidingen grote aantallen apparaten ondersteunen.

Alle technologieën zijn voldoende schaalbaar voor het project.

### Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de zekerheid waarmee meetgegevens zonder fouten worden afgeleverd.

LoRaWAN maakt gebruik van Chirp Spread Spectrum (CSS) en foutcorrectiecodes. Hierdoor is het netwerk goed bestand tegen interferentie en kunnen beschadigde gegevens gedeeltelijk worden hersteld (Stokking, Forward Error Correction and Code Rate, 2021).

NB-IoT gebruikt OFDMA en SC-FDMA binnen bestaande LTE-netwerken, waardoor robuuste communicatie mogelijk is (Landström, Hammarwall , Westerberg, & Bergström , 2016). LTE-M profiteert eveneens van de betrouwbaarheid van bestaande mobiele netwerken.

Daarnaast maken alle technologieën gebruik van beveiligingsmechanismen om gegevens te beschermen tijdens de overdracht. LoRaWAN gebruikt AES-128-encryptie, terwijl NB-IoT en LTE-M gebruikmaken van de beveiligingsmechanismen die reeds in mobiele netwerken aanwezig zijn.

### Dataverbruik

Het waterbuffersysteem verzendt slechts kleine hoeveelheden meetgegevens en vereist geen realtime communicatie.

LoRaWAN is specifiek ontworpen voor toepassingen met lage datasnelheden en beperkte berichtgroottes. Voor TTN geldt een fair-use-policy van maximaal 30 seconden uplink-zendtijd per dag en tien downlinkberichten per dag per node (Stokking, Duty Cycle, 2021). Voor het waterbuffersysteem vormt dit geen beperking.

LoRaWAN-KPN kent geen dergelijke beleidsmatige beperkingen. NB-IoT en LTE-M bieden hogere datasnelheden en grotere capaciteit voor gegevensuitwisseling, maar deze extra mogelijkheden zijn voor het beoogde systeem niet noodzakelijk.

Voor het project voldoet daarom iedere onderzochte technologie aan de vereisten voor dataverbruik.

# Energieverbruik

De IoT-node moet langdurig op een batterij kunnen functioneren. Daarom is een laag energieverbruik essentieel.

LoRaWAN is ontwikkeld voor energiezuinige sensortoepassingen. Eindapparaten kunnen tot tien jaar functioneren op één batterij (Stokking, What are LoRa and LoRaWAN?, 2021). Daarnaast optimaliseert Adaptive Data Rate (ADR) automatisch het zendvermogen, waardoor onnodig energieverbruik wordt voorkomen (Stokking, Adaptive Data Rate, 2021).

NB-IoT en LTE-M ondersteunen Power Saving Mode (PSM) en Extended Discontinuous Reception (eDRX), waardoor apparaten gedurende lange periodes in slaapstand kunnen blijven en slechts periodiek actief worden om data te verzenden (Landström, Hammarwall , Westerberg, & Bergström , 2016).

Alle technologieën bieden voldoende mogelijkheden voor langdurige batterijvoeding, maar LoRaWAN is specifiek ontworpen voor toepassingen met weinig dataverkeer en heeft daardoor een licht voordeel.

# Kosten

De gemeente wil een oplossing die tegen zo laag mogelijke kosten op grote schaal kan worden uitgerold.

LoRaWAN-TTN maakt gebruik van licentievrije ISM-frequentiebanden en vereist geen abonnement voor netwerktoegang implementatiekosten (Stokking, What are LoRa and LoRaWAN?, 2021). Hierdoor blijven de operationele kosten beperkt.

LoRaWAN-KPN maakt gebruik van dezelfde technologie, maar vereist een abonnement voor toegang tot het netwerk (kpn, n.d.). Ook NB-IoT en LTE-M vereisen een abonnement per apparaat (vodafone, n.d.).

Bij een uitrol naar 7500 woningen kan een abonnement van €0,50 per apparaat (Gerben, 2026) per maand al leiden tot jaarlijkse kosten van:

7500 × €0,50 × 12 = €45000 per jaar

Hierdoor ontstaat een aanzienlijk kostenverschil tussen LoRaWAN-TTN en de overige technologieën.

# Vergelijkingstabel

| Criterium & Gewicht | LoRaWAN-TTN | LoRaWAN-KPN | NB-IoT | LTE-M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereik 10% | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Schaalbaarheid 10% | Goed | Goed | Zeer goed | Goed |
| Betrouwbaarheid 10% | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Dataverbruik 10% | Voldoende | Goed | Zeer goed | Zeer goed |
| Energieverbruik 30% | Zeer goed | Zeer goed | Goed | Goed |
| Kosten 30% | Zeer goed | Matig | Matig | Matig |

# Conclusie en advies

Uit de vergelijking op basis van infrastructuur, energieverbruik en kosten blijkt dat alle onderzochte LPWAN-technologieën technisch geschikt zijn voor het waterbuffersysteem. Op het gebied van infrastructuur en energieverbruik zijn de verschillen beperkt, omdat alle technologieën voldoende dekking bieden en langdurige batterijwerking ondersteunen.

Het grootste onderscheid zit in de kosten. LoRaWAN-TTN is de enige onderzochte oplossing waarvoor geen abonnementskosten nodig zijn. Daarnaast is binnen Apeldoorn al netwerkdekking beschikbaar en kan het netwerk indien nodig worden uitgebreid met eigen gateways. De beperkingen van de fair-use-policy vormen geen belemmering voor het beoogde gebruik, omdat slechts beperkte hoeveelheden meetgegevens worden verzonden.

Daarom wordt LoRaWAN-TTN aanbevolen als de meest geschikte communicatietechniek voor het waterbuffersysteem van de gemeente Apeldoorn. Deze technologie biedt de beste combinatie van functionaliteit, schaalbaarheid en kostenefficiëntie.

# Bibliografie

Gerben. (2026). Prijzen. Opgehaald van IoT Discount: https://www.iotdiscount.nl/prijzen

kpn. (sd). Maximaal bereik, minimaal verbruik. Opgehaald van Kpn: https://www.kpn.com/zakelijk/internet-of-things/lora-netwerk

Landström, S., Hammarwall , D., Westerberg, E., & Bergström , J. (2016, 3). NB-IoT: A SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOR CONNECTING BILLIONS OF DEVICES. ERICSSON TECHNOLOGY REVIEW, p. 12.

OpenStreetMap. (2025). heatmap. Opgehaald van ttnmapper: https://ttnmapper.org/heatmap/

Stokking, J. (2021). Adaptive Data Rate. Opgehaald van The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/adaptive-data-rate/

Stokking, J. (2021). Duty Cycle. Opgehaald van The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle/

Stokking, J. (2021). Forward Error Correction and Code Rate. Opgehaald van The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/fec-and-code-rate/

Stokking, J. (2021). What are LoRa and LoRaWAN? Opgehaald van The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/

vodafone. (sd). Narrowband voor Internet of Things. Opgehaald van vodafone: https://www.vodafone.nl/zakelijk/internet-of-things/nb-iot

Welling, R. (2025). Internet of Things Leshandleiding. Arnhem: HAN_UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES.

Low Power Wide Area Network

Long Range Wide Area Network

Narrow Band

Long Term Evolution Category M

Een cel is het gebied waarin een basisstation (zoals een LTE-mast) draadloze communicatie verzorgt voor apparaten

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access

Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access